附件2

《河北省化工园区认定办法（试行）》解读

- 化工园区认定工作的重要意义

我国化工园区发展水平差距较大，既有上海化工区、大亚湾石化工业区、宁波石化经济技术开发区、南京江北新材料科技园等具有国际竞争优势的专业化工园区，也有无批复文件、无公用工程配套、无上下游产业链关联的化工集中区。江苏响水“3·21”特大爆炸事故暴露出化工园区管理存在园区管委会专业化水平不高、管理不到位，园区内安全、环保监测监控系统未有效投入运行，园区内危险废物未得到有效安全处置等问题。2019年，省应急管理厅对我省化工园区进行了摸底，并对79家园区进行了安全风险评估。79家园区中，既有沧州临港经济技术开发区、曹妃甸石化基地等国家级化工园区，也有因企设园、基础设施不健全、安全风险较高的园区，亟需出台认定办法，引导化工园区发展成为公共基础设施完善、安全环保设施配套、生产加工体系匹配、产业联系紧密、资源利用高效、管理科学规范的高端产业集群，为我省化工产业高质量发展提供坚强保障。按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》和省委办公厅、省政府办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的若干措施》要求，出台了《河北省化工园区认定办法（试行）》（以下简称《办法》）。

二、《办法》主要内容

《办法》包括正文和附件两部分。正文部分包括总则、认定条件与程序、评价与复核和评价结果运用等，附件为化工园区评分标准。其中：

总则——明确化工园区的定义和各级各部门的主要职责。

认定条件与程序——《办法》规定了化工园区认定应满足的基本条件，包括园区设立、总体规划、产业规划、安全生产、环境保护、基础设施、管理体系七个方面的要求。

评价与复核——建立园区评价与复核制度，规范引导园区高质量发展。评价从规划布局、基础设施、安全生产、环境保护、产业经济、两化融合等六方面开展，每年开展园区自评，每三年组织一次省级评价与复核。

评价结果运用——对不同评价得分的园区实施分级分类管理。评分80分以上园区鼓励发展。评分70分以下园区制定整改方案，由市级政府组织实施。评分60分以下园区限期整改，整改完成后，由省工业和信息化厅组织验收。

三、认定基本条件设定依据

基本条件均为否决项，园区通过认定必须同时满足所有基本条件且评分在60分以上。

（一）园区设立。园区由地方政府批准设立，为省级及以上经济（技术）开发区或高新技术产业开发区，或位于省级及以上经济（技术）开发区、高新技术产业开发区内（或由开发区托管），有明确的四至范围和面积。专业化工园区规划连片面积8平方公里以上，化工集中区规划连片面积3平方公里以上。园区内不存在劳动密集型的非化工企业。

指标说明：

1.四至面积：指一个区域或宗地的东西南北四个方向的边界。一般要求用具有标志性的参照物来做标识，指明具体的位置。（参照自然资源部、住房和城乡建设部《国家级开发区四至范围公告目录》（2018年版））

2.规划连片面积以总体规划中建设用地面积为准，不包含山岭、河流和基本农田。建设用地包括：公共管理与公共服务用地、工业用地、物流仓储用地、交通设施用地、公用设施用地、绿地等。（参照《城市用地分类与规划建设用地标准》GB50137-2011）

3.《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37 号）第二条第四项劳动力密集型的非化工企业不得与化工企业混建在同一园区内（比如纺织、服装、食品、家具等用人密集型非化工企业）。应急管理部《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》4.1要求“劳动力密集型的非化工企业不得与化工企业混建在同一化工园区内。”

查阅资料：规划建设用地面积查阅化工园区总体规划（或者开发区总体规划和园区详细规划）中的相关内容。园区内企业清单及管理台账。

现场查看：查看园区四至及实际建设与证明材料的一致性。

（二）已编制园区总体规划。总体规划符合国土空间规划（城乡规划、土地利用总体规划），并与当地区域总体规划、生态环境保护规划、安全生产和综合减灾防灾规划等相衔接。

指标说明：

1.《工业和信息化部关于促进化工园区规范发展的指导意见》（工信部原〔2015〕433号）第二条第四项：根据城乡规划、土地利用规划，结合生态区域保护规划和环境保护规划要求，科学制定园区发展总体规划。规划应当委托具有石化化工行业专业机构编制。

2.中华人民共和国国家发展和改革委员会令（第9号）《工程咨询行业管理办法》第六条：对工程咨询单位实行告知性备案管理；第八条：工程咨询服务范围包括：规划咨询：含总体规划、专项规划、区域规划及行业规划的编制；第九条：工程咨询单位订立服务合同和开展相应的咨询业务，应当与备案的专业和服务范围一致。

3.园区总体规划是指有工程咨询资质的单位参照《城市规划编制办法》，结合化工行业实际编制完成，并经化工园区所在地县级及以上政府或规划部门（根据园区的隶属关系确定）批准的园区总体规划。依据应急管理部《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》3.3要求“化工园区总体规划应包含安全生产和综合防灾减灾规划章节”。区域总体规划、城乡规划、土地利用总体规划、生态环境保护规划是指县级及以上政府或主管部门印发的相关规划文件。

查阅资料：

1.园区所在地市、县（市）政府或规划部门批复的园区总体规划报告。比对园区总体规划与园区产业规划、区域环境影响评价报告、整体性安全风险评价报告、规划水资源论证报告等的一致性。

2.设区市政府相关职能部门出具的园区不处于饮用水水源保护区、生态保护红线区、南水北调工程沿线区域核心保护区等的证明材料。

现场查看：实际建设情况与总体规划一致性。

（三）已编制园区产业规划。产业规划应综合分析当地资源环境承载力和市场竞争，明确园区产业定位、重点发展的主导产业链和重点建设的基础设施、公共服务平台。产业规划经过专家论证。

指标说明：

1.《工业和信息化部关于促进化工园区规范发展的指导意见》（工信部原〔2015〕433号）第二条第五项：产业规划应当遵循循环经济发展理念，规模目标合理，发展定位恰当。

2.中华人民共和国国家发展和改革委员会令（第9号）《工程咨询行业管理办法》第九条：工程咨询单位订立服务合同和开展相应的咨询业务，应当与备案的专业和服务范围一致。

3.产业规划应当委托具有石化化工行业专业机构编制。产业规划应当经过专家论证。

查阅资料：

1.园区产业规划报告及论证意见，无工程咨询资质单位编制的产业规划视同未编制。

2.比对园区产业规划与园区总体规划、整体性安全风险评价报告、区域环境影响评价报告、规划水资源论证报告等的一致性。

（四）安全生产。具有时效期内的整体性安全风险评价报告。园区远离城市主城区，且不处于主城区主导风向上风向。园区已划定周边土地规划安全控制线，园区内企业生产、储存装置与周边敏感点（学校、医院、居民区等）符合外部安全和大气环境防护距离要求（市或县<市、区>政府已制定安全生产工作计划，明确责任，并承诺2023年6月30日前划定土地规划安全控制线和完成搬迁改造的，视为符合条件）。化工园区内重大危险源和关键生产区域实现封闭化管理。

指标说明：

1.整体性安全风险评价报告是指按照《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37 号）以及《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》3.4要求，化工园区安全生产管理机构应至少每五年开展一次化工园区整体性安全风险评估，评估安全风险，提出消除、降低、管控安全风险的对策措施。

2.城市主城区是指设区的市、县（市、区）中心城区。远离是指园区边界与城市主城区边界距离不少于2公里。对因历史原因形成的无法满足2公里要求的现有化工园区，在满足安全、大气环境防护距离要求的情况下可视为符合要求。对不存在涉及“两重点一重大”企业的园区，在满足安全、大气环境防护距离要求的情况下可视为符合要求。

3.风向指风频最大的风向角的范围。风向角范围一般在连续45 度左右，对于以16方位角表示的风向，主导风向一般是指连续2-3 个风向角的范围。

4.土地规划安全控制线:为预防和减缓化工园区危险化学品潜在安全事故（火灾、爆炸、泄漏等）对化工园区外防护目标的影响，用于限制化工园区周边土地开发利用的控制线。《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》3.5要求“化工园区安全生产管理机构应依据化工园区整体性安全风险评估结果和相关法规标准的要求，划定化工园区周边土地规划安全控制线，并报送化工园区所在地设区的市级和县级地方人民政府规划主管部门、应急管理部门。”

5.安全防护距离:是指危险化学品生产、储存装置危险源在发生火灾、爆炸、有毒气体泄漏时，为避免事故造成防护目标受到损害而设定的安全防护距离。[具体要求见《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局40号令）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2016）、《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160-2008）、《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》（国家安监总局2014年第13号公告）]。

## 6.大气环境防护距离：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。具体要求见《环境影响评价技术导则:大气环境》（HJ2.2-2018）关于大气环境防护距离内容。

7.封闭化管理：化工园区应按照“分类控制、分级管理、分步实施”要求，结合产业结构、产业链特点、安全风险类型等实际情况，对重大危险源和关键生产区域试行封闭化管理。推动园区建立完善门禁系统和视频监控系统，对易燃易爆、有毒有害化学品和危险废物等物料、人员、车辆进出实施全过程监管。（要求见《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》6.5）封闭化管理是指具备相应的卡口、岗亭、道闸或相似交通管控及防侵入能力的设施，具有能监控化工园区内危险化学品运输车辆运行轨迹的监控设施，如道路高清摄像头等。

查阅资料：

1.园区整体安全风险评价报告及园区管理机构组织的专家评审意见、省应急管理厅审查意见。

2.总体规划中论述的主城区主导风向或当地气象部门出具的主导风向证明材料。查阅园区总体规划与城乡总体规划中表述的园区与主城区的距离。

3.安评、环评验收报告或符合安全、大气环境防护距离要求的证明材料。

4.未划定安全控制线或者达不到安全、大气环境防护距离要求的园区，提供市或县（市、区）政府制定的安全生产工作计划，并承诺2023年6月30日前划定安全控制线和完成搬迁的承诺书。

5.查看申报园区提交的实现封闭化管理的证明材料。查阅门禁系统和视频监控系统验收文件及相关证明材料。

现场查看：企业生产储存等装置与敏感点实际距离与有关标准要求进行比对。门禁系统和视频监控系统安装运行情况。其他开发建设与证明材料一致性的情况。

（五）环境保护。具有批准时效期内的规划环境影响评价报告。具备集中统一的污水处理设施，污水处理排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准规定的指标要求及有关地方标准要求；按环评批复要求设有地下水水质监测井，监测水质无异常变化；危险废物安全处置率达到100%。

指标说明：

1.环境影响评价报告是依据《规划环境影响评价条例》规定要求编制完成，并经有权限的政府部门批准的有关报告。

2.集中统一的污水处理设施是指将园区各污染源通过排水管网排出的全部生产污水和大部分的生活污水进行收集并输送到园区污水处理厂集中处理的系统。

3.危险废物是指列入《国家危险废物名录》（国家环境保护部令第39号）或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。安全处置是指在园区内就地安全处理（包括物理法、物理化学法和生物法）或是通过合法的手续转移至有资质的单位安全处理。

查阅资料：

1.环境影响评价报告、批复文件和省生态环境厅审查意见。

2.污水处理厂、污水收集管网等设施施工图纸及竣工验收文件、近半年设施运行情况及运行记录、设区的市级及以上环保部门出具的监测报告等。

3.地下水水质监测井的验收文件、运行记录及监测报告等。

4.有危险废物处理设施的，查看设施验收文件及处置台账；危险废物需要转移处理的，查看危险废物转移联单。

现场查看：

1.污水处理设施的运行记录及最终排放口的实时监测数据及监测数据记录。

2.地下水水质监测井的运行状况。

3.查看危废处置企业的危险废物暂存场所、危险废物处理、处置设施，危险废物产生、储存、处置利用台账；对危险废物需要转移处理的企业，查看危险废物转移联单制度执行情况，受委托处置项目危险废物的经营单位相关资质证书。

- 基础设施。建有统一集中的供水、供热、供气设施(不需供热、供气的园区除外)，具有满足安全生产要求的双电源（双回路）供电系统。设有集中的安全、环保监测系统，并覆盖所有重大危险源及排污口。配备符合安全生产要求的消防设施和力量。

指标说明：

1.化工园区为降低对新鲜水资源和饮用水资源的供应压力，建立的分质供水体系，包括但不仅限于饮用水、工业用水、中水等，分别配备自来水和工业用水供水厂（可在化工园区外）以及独立的配套供水管网，供水管网具备计量能力。

2.化工园区建有一个或多个热源（可设置在化工园区外）和配套统一管网，并具备计量、控制能力。无供热需求的化工园区，可豁免此项要求。

3.化工园区应根据需要建设工业气体供应体系，包括气源及其配套管网，并具备计量能力。工业气体供应管网需架设在公共管廊上。无工业气体供应需求的化工园区，可豁免此项要求。

4.化工园区应当根据《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）建设供电系统，能够保障一级负荷和特别重要负荷的用电安全。

5.《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37号）第八条、第十条、第十一条；《工业和信息化部关于促进化工园区规范发展的指导意见》（工信部原〔2015〕433号）第五条第十八项、第十九项。园区应具有安全、环保集中监测监控平台系统。

6.安全风险监测系统包括：建立园区内企业的完整安全监管信息档案；建立园区风险分级管控和隐患排查治理档案，并进行分析；建立园区重大危险源在线监测监控系统，并进行分析。依据《化工园区综合评价导则》(GB/T 39217-2020)6.2.30。

7.环保监测系统包括：建立园区污水总排口在线监控和视频监控系统，与环保部门联网，并进行分析；建立园区烟气在线监测系统，与环保部门联网； 对地下水水质进行监测预警；园区建设有毒有害气体环境风险预警体系。

查阅资料：

1.园区供电、集中供热、供气设施项目建议书及竣工验收文件，园区内的供热热源的相关手续文件。园区供水、中水回用和消防等设施施工图纸及竣工验收文件。

2.监测监控系统建设正式合同、项目建设内容、付款情况、竣工验收等证明材料。

3.由县级及以上住建部门出具的化工园区内消防设施和力量的验收材料。

现场查看：

1.供水、供热、供气设施及管网实际建设运行情况，供电设施实际建设运行情况。

2.监测监控系统平台运行情况。

3.消防设施、装备、人员和必备的物资情况，日常记录。

（七）管理体系。园区设置专业化管理机构，制定有安全、环保应急预案，具备安全、环保、应急救援等有效管理能力。园区应配备具有化工专业背景的负责人，并建立园区管委会领导带班制度。

指标说明：

专业化管理机构：包括委托第三方的专业安全、环保、应急管理机构。

园区应配备具有化工专业背景的负责人：要求化工园区管委会应配备具有化工专业背景的负责人；位于省级及以上开发区内（或由开发区托管）的化工园区，其所在的开发区管委会应配备具有化工专业背景的负责人。

园区管委会领导带班制度：专业化工园区由园区管委会领导带班，化工集中区无管委会的，由所在开发区管委会领导带班。

依据：《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37 号）第六条：园区安全生产管理机构应当配备满足园区安全管理需要的人员，其中要有一定数量的具有化工安全生产实践经验的人员。第八条：园区安全生产管理机构要全面掌握园区及企业应急救援相关信息，制定园区总体应急救援预案及专项预案。《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》7.2 要求化工园区管委会应配备具有化工专业背景的负责人，并建立化工园区管委会领导带班制度。

查看资料：查阅园区管理机构设置和人员任命文件、领导带班制度等文件、应急预案文本。查阅园区管理机构人员的学历、工作简历或注册证书等相关证明材料。

现场检查：园区管理机构人员设置情况。