附件2

节能技改工程2020年第五批（总第十八批）

节能量奖励资金项目相关材料

一、中国移动通信集团北京有限公司照明节能改造项目

项目建设内容为中国移动通信集团北京有限公司将马连道枢纽楼、月坛办公楼、三元桥办公楼、顺义分公司办公区和平谷分公司办公区的原有传统灯具更换为LED灯，并加装智能控制系统，属于照明系统节能改造。建设地点位于西城区马连道胡同3号院、月坛街道南礼士路42号，朝阳区霞光里2号，顺义区府前东街甲9号，平谷区乐园西小区19号。项目将8185套36W、1978套28W、9829套18W、726套16W的传统荧光灯分别更换为18W、12W、10W、8W的LED直管灯；将6009套9W、605套15W的传统荧光灯分别更换为3W、5W的LED筒灯；将433套22W的传统荧光灯更换为12W的LED吸顶灯，并在马连道枢纽楼等部分区域加装智能控制系统，实现按需亮灯，实现节电。该项目通过节能技改可实现年节能量358吨标准煤。

二、北京北控绿海能环保有限公司海淀区循环经济产业园再生能源发电厂节能技术改造项目

项目建设内容为北京北控绿海能环保有限公司对海淀区循环经济产业园再生能源发电厂渗沥液处理系统进行升级改造，属于能量系统优化节能技术改造项目。项目建设地点位于海淀区苏家坨镇大工村海淀循环经济产业园内。项目将4台老旧低效风机更换为3台新型高效磁悬浮风机，通过提高设备能效，实现节电。该项目通过节能技改可实现年节能量262吨标准煤。

三、北京纵横臣仕供暖服务有限公司供热系统节能改造项目

项目建设内容为北京纵横臣仕供暖服务有限公司对其负责供暖的部分区域实施锅炉集中控制系统改造和循环水系统节能改造，属于供热系统节能技术改造项目。建设地点位于海淀区巴沟村万柳中路35号院万泉新新家园、海淀区皂君庙甲4号北京开放大学直属学院（南校区）、朝阳区北苑路5号黄金苑小区、海淀区花园北路38号院原西单商场职工宿舍、海淀区西直门北大街41号天兆家园小区、西城区黄寺大街甲23号北广大厦。项目在万泉新新家园锅炉房加装1套智能控制系统，自动调节锅炉供暖运行参数，按需供热，实现节能；在北京开放大学直属学院（南校区）、黄金苑小区、原西单商场职工宿舍、天兆家园小区和北广大厦锅炉房实施供暖循环水系统改造，将原有老旧低效水泵替换为新型高效水泵，使水泵能力和实际负荷匹配，提高运行效率，实现节电。该项目通过节能技改可实现年节能量253吨标准煤。